飞控地面站交互协议

版本V2.8.4

更新内容

| 版本 | 日期 | 更新说明 |
| --- | --- | --- |
| V2.8.0 | 20250902 | - 新增2.4.14 MAVLINK控制云台 - 新增2.4.15 修正飞控RTC时间 - 新增2.5.12 获取无人机的系统时间 |
| V2.8.1 | 20250913 | - 修复2.6.0.5控制云台姿态角指令错误 |
| V2.8.2 | 20251015 | - 增加2.5.13获取雷达距离 |
| V2.8.3 | 20251105 | 修改2.4.11，设置返航点和备降点 新增2.5.14，获取返航点和备降点 |
| V2.8.4 | 20260111 | 新增2.5.15，获取CAN协议电机信息，包括转速、电压、电流、温度等。 |

目录

目录	2

1.概述	4

2.飞控MAVLINK协议格式	4

2.1 Mavlink整体结构	4

2.2 Mavlink坐标系分类	6

2.3 Mavlink校验算法	8

2.4 控制无人机	10

2.4.0 COMMAND报文 (75和76)	10

2.4.1 一键解锁	11

2.4.2 一键上锁	11

2.4.3 一键起飞	12

2.4.4 一键降落	12

2.4.5 一键返航	12

2.4.6 一键控制载荷	13

2.4.7 一键指点飞行	13

2.4.8 一键设置飞行模式	14

2.4.9 虚拟摇杆控制无人机(需要MAVLINKV2)	14

2.4.10 命令反馈	16

2.4.11 设置返航点和备降点	16

2.4.12 飞控串口数据透传报文(待开发)	17

2.4.13 offboard模式控制无人机	19

2.4.14 MAVLINK2云台控制与反馈	21

2.4.15 修正飞控系统的RTC时间	21

2.5 获取飞机的状态	21

2.5.1 更改飞控报文发送频率	22

2.5.2 飞机的飞行模式与解锁状态	22

2.5.3 飞机的降落状态	23

2.5.4 飞机电池电压	24

2.5.5 飞机定位信息	26

2.5.6 飞机油门百分比	29

2.5.7 飞机姿态	29

2.5.8 获取飞控的唯一序列号和固件版本	30

2.5.9 获取摇杆数据	31

2.5.10 飞机当前航点(自定义，需MAVLINK2)	34

2.5.11 无人机消息提示报文	34

2.5.12 获取飞控系统时间	35

2.5.13 获取雷达距离	36

2.5.14 获取返航点和备降点	36

2.5.15 消息COMPNONT_EXTENSION43(ID=500)	37

2.6 航点任务协议/电子围栏协议	40

2.6.0 相关报文说明	40

2.6.1 上传任务航线/电子围栏	48

2.6.2 下载任务航线/电子围栏	49

2.6.3 清除任务航线/电子围栏	50

2.6.4 任务执行流程	50

2.7 参数协议	51

2.7.1 获取单个参数	51

2.7.2 写入单个参数	52

2.7.3 反馈单个参数	52

2.8 起飞点圆形电子围栏	53

2.9 发送RTCM差分数据给无人机	53

3地面站JSON协议	54

3.1  JSON状态信息上报	55

1.概述

- 地面站支持MAVLINK协议双向转发。

即把操控端的MAVLINK数据转发给无人机，实现控制无人机的目的。

操控端可以通过解析飞机的MAVLINK消息来获取飞机的状态。

- 地面站支持JSON格式上报无人机状态，但不支持JSON协议控制无人机。

- 协议支持UDP和TCP。

- 多机控制时，每台无人机ID需设置不一样。

2.飞控MAVLINK协议格式

飞控采用开源的mavlink2.0协议。
飞控默认上电是mavlink1.0协议，需发送MAVLINK2.0心跳包(节2.5.2)给飞控，飞控会自动切换成mavlink2.0。
https://mavlink.io/zh/guide/serialization.html

2.1 Mavlink整体结构

Mavlink1.0

| 名称 | 索引 | 标识 | 内容 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0 | STX | 数据帧的起始位置 | 0xFE | 标识新消息的开始 |
|  | 1 | LEN | 数据包内数据长度n | 0-255 | 标识数据包字节长度 |
|  | 2 | SEQ | 数据包序列号 | 0-255 | 消息发送序列号，每发送一包数据自动加1，用于检测数据包的丢失 |
|  | 3 | SYS | 系统ID | 1-255 | 发送该包的系统ID，能够区分在同一网络中不同的设备。飞控为1，地面站为255 |
|  | 4 | COMP | 组件ID | 0-255 | 发送该包的组件ID，能够区分同一设备的不同组件。飞控为1，地面站为190 |
|  | 5 | MSG | 消息ID | 0-255 | 该ID定义了数据包的“含义”以及数据包应被如何正确的解码 |
| 数据包 | 6至6+n | PAYLOAD | 数据包内容 | 0-255 LEN字节 | 数据包内容 |
| 校验 | n+7 | CKA | 校验位（低8位） |  | 索引1至索引n+6所有字节，外加CRC_EXTRA，进行CRC-16 /MCRF4XX 校验后的校验值 |
|  | n+8 | CKB | 校验位（高8位） |  |  |

Mavlink2.0

| 名称 | 索引 | 标识 | 内容 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0 | STX | 数据帧的起始位置 | 0xFD | 标识新消息的开始 |
|  | 1 | LEN | 数据包内数据长度n | 0-255 | 标识数据包字节长度 |
|  | 2 | FLAGS | 兼容性的标志 | 0 |  |
|  | 3 | FLAGS | 兼容性的标志 | 0 |  |
|  | 4 | SEQ | 数据包序列号 | 0-255 | 消息发送序列号，每发送一包数据自动加1，用于检测数据包的丢失 |
|  | 5 | SYS | 系统ID | 1-255 | 发送该包的系统ID，能够区分在同一网络中不同的设备。飞控出厂默认为1，多台飞机同时接入，需更改此ID来区分，地面站为255 |
|  | 6 | COMP | 组件ID | 0-255 | 发送该包的组件ID，能够区分同一设备的不同组件。飞控为1，地面站为190 |
|  | 7 | MSG | 消息ID | 0-16777215 | 该ID定义了数据包的“含义”以及数据包应被如何正确的解码 |
| 数据包 | 10至10+n | PAYLOAD | 载荷 | 最大255 LEN字节 | 数据包内容， 注意：载荷末尾0字节部分做了截断，比如假设最后3个字节都是0，那将不发送此3个字节。 |
| 校验 | 10+n | CKA | 校验位（低8位） |  | 索引1至索引n+10所有字节，外加CRC_EXTRA，进行CRC-16 /MCRF4XX 校验后的校验值 |
|  | 11+n | CKB | 校验位（高8位） |  |  |

注：

（1）所有的多字节字段均为小端序。

（2）下文数据类型，按C语言头文件<stdint.h>定义一致：如int8_t代表有符号单字节、 uint16_t代表无符号两字节。

（3）字节对齐方式：1字节对齐。

（4）mavlinkV2帧的起始标记为0xFD, mavlinkV1帧的起始标记为0xFE。

（5）PAYLOAD载荷就是下面各种报文（ID区分）的内容。

（6）mavlinkV2 的msgid 字段占3个字节，小端序。

（7）mavlinkV2对载荷末尾0字节部分做了截断，而V1版本不做此处理。（8）CRC_EXTRA 属于额外校验字节，每个报文不一样。

（9）某些报文MavlinkV2发送的PAYLOAD会比MAVLINK1多(拓展)，例如报文147、69等。

2.2 Mavlink坐标系分类

| 类型 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MAV_FRAME_GLOBAL | 0 | Global (WGS84)+海拔高 经纬度表示为小数格式 |
| MAV_FRAME_LOCAL_NED | 1 | 指向: 北东地(XYZ)， 原点: 起飞点 旋转特性: 固定 用途场景: 全局航点、长距离导航 |
| MAV_FRAME_MISSION | 2 | 任务航线/命令时的坐标系 |
| MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT | 3 | Global (WGS84)+相对起飞点高 经纬度表示为小数格式 |
| MAV_FRAME_LOCAL_ENU | 4 | 指向: 东北天(XYZ) 原点: 起飞点 旋转特性: 固定 用途场景: 全局航点、长距离导航 |
| MAV_FRAME_GLOBAL_INT | 5 | Global (WGS84)+海拔高 经纬度表示为1e7整数格式 |
| MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT_INT | 6 | Global (WGS84)+相对起飞点高 经纬度表示为1e7整数格式 |
| MAV_FRAME_LOCAL_OFFSET_NED | 7 | 指向: 北东地(XYZ)， 原点: 当前点 旋转特性: 固定 用途场景: 基于地图方向的相对位移 |
| MAV_FRAME_BODY_NED (已过时，建议换MAV_FRAME_BODY_FRD ) | 8 | 指向: 前右下(XYZ) 原点: 当前点 旋转特性: 随机头转动 用途场景: 避障、机载视觉、相对控制 |
| MAV_FRAME_BODY_OFFSET_NED | 9 | 指向: 北东地(XYZ) 原点: 当前点 旋转特性: 固定 用途场景: 基于地图方向的相对位 |
| MAV_FRAME_GLOBAL_TERRAIN_ALT | 10 | Global (WGS84)+相对地形高 经纬度表示为小数格式 |
| MAV_FRAME_GLOBAL_TERRAIN_ALT_INT | 11 | Global (WGS84)+相对地形高 经纬度表示为1e7整数格式 |
| MAV_FRAME_BODY_FRD | 12 | 指向: 前右下(XYZ) 原点: 当前点 旋转特性: 随机头转动 用途场景: 避障、机载视觉、相对控制 |
| MAV_FRAME_BODY_FLU | 13 | 指向: 前左上(XYZ) 原点: 当前点 旋转特性: 随机头转动 用途场景: 避障、机载视觉、相对控制 |

2.3 Mavlink校验算法

uint16_t checksum= 0xffff;

For(int i=0; i<len;i++){

crc_accumulate (buffer[i], &checksum);

}

crc_accumulate (CRC_EXTRA, &checksum);

void crc_accumulate(uint8_t data, uint16_t *crcAccum)

{

uint8_t tmp;

tmp = data ^ (uint8_t)(*crcAccum &0xff);

tmp ^= (tmp<<4);

*crcAccum = (*crcAccum>>8) ^ (tmp<<8) ^ (tmp <<3) ^ (tmp>>4);

}

如上，校验需最后包含一个额外校验字节CRC_EXTRA，校验算法: CRC-16/MCRF4XX，C/C++具体算法请看文件MAVLINK校验算法.txt

| 报文ID | CRC_EXTRA | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | HEART_BEAT |
| 1 | 124 | SYS_STATUS |
| 20 | 214 | PARAM_REQUEST_READ |
| 22 | 220 | PARAM_VALUE |
| 23 | 168 | PARAM_SET |
| 24 | 24 | GPS_RAW_INT |
| 26 | 170 | SCALED_IMU |
| 30 | 39 | ATTITUDE |
| 32 | 185 | LOCAL_POSITION_NED |
| 33 | 104 | GLOBAL_POSITION_INT |
| 34 | 237 | RC_CHANNELS_SCALED |
| 35 | 244 | RC_CHANNELS_RAW |
| 39 | 254 | MISSION_ITEM |
| 40 | 230 | MISSION_REQUEST |
| 41 | 132 | MISSION_SET_CURRENT |
| 42 | 28 | MISSION_CURRENT |
| 43 | 132 | MISSION_REQUEST_LIST |
| 44 | 221 | MISSION_COUNT |
| 45 | 232 | MISSION_CLEAR_ALL |
| 47 | 153 | MISSION_ACK |
| 51 | 196 | MISSION_REQUEST_INT |
| 65 | 118 | RC_CHANNELS |
| 66 | 148 | REQUEST_DATA_STREAM |
| 69 | 243 | MANUAL_CONTROL |
| 73 | 38 | MISSION_ITEM_INT |
| 74 | 20 | VFR_HUD |
| 75 | 158 | COMMAND_INT |
| 76 | 152 | COMMAND_LONG |
| 77 | 143 | COMMAND_ACK |
| 84 | 143 | SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED |
| 86 | 5 | SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT |
| 124 | 87 | GPS2_RAW |
| 147 | 154 | BATTERY_STATUS |
| 148 | 178 | MAVLINK_MSG_ID_AUTOPILOT_VERSION |
| 233 | 35 | MAVLINK_MSG_ID_GPS_RTCM_DATA |
| 245 | 130 | EXTENDED_SYS_STATE |
| 243 | 85 | SET_HOME_POSITION |
| 170 | 73 | DATA32 |
| 171 | 181 | DATA64 |
| 172 | 22 | DATA96 |
| 500 | 243 | MAVLINK_MSG_ID_COMPONENT_EXTENSION43 |
| 602 | 159 | MAVLINK_MSG_ID_BATTERY_STATUS_ACFLY |
| 253 | 83 | MAVLINK_MSG_ID_STATUSTEXT |

2.4 控制无人机

2.4.0 COMMAND报文 (75和76)

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 |  | 载荷长度: 33 数据流向：操控端->飞机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| param1 | float | 0 | 指令参数1 |
| param2 | float | 4 | 指令参数2 |
| param3 | float | 8 | 指令参数3 |
| param4 | float | 12 | 指令参数4 |
| param5 | float | 16 | 指令参数5 |
| param6 | float | 20 | 指令参数6 |
| param7 | float | 24 | 指令参数7 |
| command | uint16_t | 28 | 指令ID |
| target_system | uint8_t | 30 | 飞机ID（默认1） |
| target_component | uint8_t | 31 | 目标组件ID（默认1） |
| confirmation | uint8_t | 32 | 指令确认（默认1） |

| 报文MSG_ID_COMMAND_INT，ID=75 |  | 载荷长度: 35，数据流向：操控端->飞机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| param1 | float | 0 | 指令参数1 |
| param2 | float | 4 | 指令参数2 |
| param3 | float | 8 | 指令参数3 |
| param4 | float | 12 | 指令参数4 |
| x | int32_t | 16 | 指令参数5 |
| y | int32_t | 20 | 指令参数6 |
| z | float | 24 | 指令参数7 |
| command | uint16_t | 28 | 指令ID |
| target_system | uint8_t | 30 | 飞机ID（默认1） |
| target_component | uint8_t | 31 | 目标组件ID（默认1） |
| frame | uint8_t | 32 | 坐标系 MAV_FRAME_GLOBAL（0） |
| current | uint8_t | 33 | 默认0 |
| autocontinue | uint8_t | 34 | 默认1 |

注: target_system可通过读取飞控的心跳包获取，默认飞控出厂ID都是1，可通过参数修改。

2.4.1 一键解锁

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 一键解锁 | param1 = 1 ; param2 = 0 ; param3 = 0 ; param4 = 0 ; param5 = 0 ; param6 = 0 ; param7 = 0 ; command = 400 ; |

2.4.2 一键上锁

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 一键上锁 | param1 = 0 ; param2 = 0 ; param3 = 0 ; param4 = 0 ; param5 = 0 ; param6 = 0 ; param7 = 0 ; command = 400 ; |

2.4.3 一键起飞

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 一键起飞 | param1 = 0 ; param2 = 0 ; param3 = 0 ; param4 = 0 ; param5 = 0 ; param6 = 0; param7 - cmd = 24时为相对起飞高度，单位m - cmd = 22时为海拔起飞高度，单位m command = 24或22 |

2.4.4 一键降落

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 一键降落 | param1 = 0 ; param2 = 0 ; param3 = 0 ; param4 = Yaw Angle ; （飞机航向，单位度） param5 = 纬度(1000 代表原地降落); param6 = 经度(1000代表原地降落); param7;（降落高度(相对起飞点)，单位m） command = 21 |

一键降落指令无论高度param7填多少，飞控都会一直下降到地面。高度会对降落的速度有影响，如下: 假设高度填20米，飞机在高于20米的时候，会以最大下降速度(飞控参数可调)下降，当低于20米的时候，会以缓降速度(飞控参数可调)下降。

2.4.5 一键返航

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 一键返航 | param1 = 0 ; param2 = 0 ; param3 = 0 ; param4 = 0; param5 = 0; param6 = 0; param7 = 0; command = 20 |

2.4.6 一键控制载荷

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 一键控制载荷 | param1 = PWM通道; [1，14] param2 = PWM占空比; [0，65000]，50HZ param3 = 0 ; param4 = 0 ; param5 = 0 ; param6 = 0 ; param7 = 0 ; command = 183 |

2.4.7 一键指点飞行

| 报文MSG_ID_COMMAND_INT，ID=75 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 一键指点飞行 | param1 ; （速度，m/s） param2 = 3 MAV_DO_REPOSITION_FLAGS_CHANGE_MODE (1) ; MAV_DO_REPOSITION_FLAGS_ALTITUDE_MODE(2) param3 = 0 ; param4; （航向角，-360 ~360，填nan则指向航点再飞过去， 填1000则不旋转偏航） param5; （纬度，例：211234567） param6; （经度，例1131234567） param7; （海拔高度，单位米） command = 192 |

2.4.8 一键设置飞行模式

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 一键设置飞行模式 | param1 = 1; param2 = CustomMode； param3 = CustomSubmode ; CustomMode代表飞机的主模式，定义如下 - 定高模式（2） - 定点模式（3） - 自动模式（4） - Offboard模式（6） CustomSubmode代表飞机细分模式，定义如下 自动模式细分： - 自动起飞模式（2）(不可设置，只反馈) - 自动跟踪模式（3） - 自动任务模式（4） - 自动返航模式（5） - 自动降落模式（6） 定点模式细分： - 普通定点模式（0） - 定点避障模式（2） param4 = 0; param5 = 0; param6 = 0; param7 = 0; command = 176 |

2.4.9 虚拟摇杆控制无人机(需要MAVLINKV2)

| 报文MAVLINK_MSG_ID_MANUAL_CONTROL， ID=69，报文周期10HZ |  | 载荷长度: MAVLINK2: 26， MAVLINK1: 10 数据流向：操控端->飞机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| x | int16_t | 0 | 俯仰舵量，[-1000,1000] 负数表示往后飞 正数表示往前飞 |
| y | int16_t | 2 | 横滚舵量，[-1000,1000] 负数表示往左飞 正数表示往右飞 |
| z | int16_t | 4 | 油门舵量，[-1000,1000] 负数表示往下飞 正数表示往上飞 |
| r | int16_t | 6 | 偏航舵量，[-1000,1000] 负数表示往左旋转 正数表示往右旋转 |
| buttons | uint16_t | 8 | 默认0 |
| target | uint8_t | 10 | 飞机ID（默认1） |
| buttons2 | uint16_t | 11 | 默认0 |
| enabled_extensions | uint8_t | 13 | 须填0x80 |
| s | int16_t | 14 | 默认0 |
| t | int16_t | 16 | 默认0 |
| extendedAxis1 | int16_t | 18 | 默认32767 |
| extendedAxis2 | int16_t | 20 | 默认32767 |
| extendedAxis3 | int16_t | 22 | 默认32767 |
| extendedAxis4 | int16_t | 24 | 默认32767 |

注：黄色部分只有MAVLINK2会发送。

2.4.10 命令反馈

周期性命令，飞机不会反馈ACK。

| 报文MAVLINK_MSG_ID_COMMAND_ACK， ID=77 |  | 载荷长度: 10，数据流向：飞机 -> 操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| command | uint16_t | 0 | 命令ID |
| result | uint8_t | 2 | 命令执行结果 执行成功：0 执行失败: >0 |
| progress | uint8_t | 3 | 默认100 |
| result_param2 | int32_t | 4 | 默认0 |
| target_system | uint8_t | 8 | 目标系统，填无人机的ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 9 | 默认1 |

2.4.11 设置返航点和备降点

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_SET_HOME_POSITION， ID=243 |  | 载荷长度: 61，数据流向：操控端->飞机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| latitude | int32_t | 0 | 返航点纬度 例子：211234567 (WGS84) |
| longitude | int32_t | 4 | 返航点经度 例子：1131234567 (WGS84) |
| altitude | int32_t | 8 | 返航点海拔高度，单位毫米 |
| x | float | 12 | 默认0 |
| y | float | 16 | 默认0 |
| z | float | 20 | 默认0 |
| q[4] | float | 24 | 默认0 |
| approach_x | float | 40 | 备降点维度，int32_t 按照int32_t类型赋值 0为无效值 |
| approach_y | float | 44 | 备降点经度，int32_t 按照int32_t类型赋值 0为无效值 |
| approach_z | float | 48 | 备降点海拔高度，单位毫米 |
| target_system | uint8_t | 52 | 无人机ID（默认1） |
| time_usec | uint64_t | 53 | 时间戳，单位us |

注approach_x/y在报文里的定义为Float浮点类型，需要转换成int32_t类型，C++代码示例如下:

float approach_x = 0;

float approach_y= 0;

*(int*)&approach_x = 23.1234567*1e7;   // 纬度

*(int*)&approach_y = 113.1234567*1e7;  // 经度

2.4.12 飞控串口数据透传报文(待开发)

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_DATA32， ID=170 |  | 载荷长度: 34，数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| type | uint8_t | 0 | 数据类型 位0-2： - 串口(0) - CAN(1) - IIC (2) - 保留(3) 位3-4：波特率 - 9600(0) - 57600(1) - 115200(2) 位5-7： 串口/CAN/IIC位号 串口1（0） 串口3（1） 串口5（2） 串口7（3） 串口8（4） |
| len | uint8_t | 1 | 数据长度 |
| data[32] | uint8_t | 2 | 数据 |

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_DATA64， ID=171 |  | 载荷长度: 66，数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| type | uint8_t | 0 | 数据类型 位0-2： - 串口(0) - CAN(1) - IIC (2) - 保留(3) 位3-4：波特率 - 9600(0) - 57600(1) - 115200(2) 位5-7： 串口/CAN/IIC位号 串口1（0） 串口3（1） 串口5（2） 串口7（3） 串口8（4） |
| len | uint8_t | 1 | 数据长度 |
| data[64] | uint8_t | 2 | 数据 |

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_DATA96， ID=172 |  | 载荷长度: 98，数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| type | uint8_t | 0 | 数据类型 位0-2： - 串口(0) - CAN(1) - IIC (2) - 保留(3) 位3-4：波特率 - 9600(0) - 57600(1) - 115200(2) 位5-7： 串口/CAN/IIC位号 串口1（0） 串口3（1） 串口5（2） 串口7（3） 串口8（4） |
| len | uint8_t | 1 | 数据长度 |
| data[96] | uint8_t | 2 | 数据 |

2.4.13 offboard模式控制无人机

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED， ID=84 |  | 载荷长度: 53 数据流向：板载计算机->飞控 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_boot_ms | uint32_t | 0 | 时间戳[ms] |
| x | float | 4 | X轴的位置[m] |
| y | float | 8 | Y轴的位置[m] |
| z | float | 12 | Z轴的位置[m] |
| vx | float | 16 | X轴的速度[m/s] |
| vy | float | 20 | Y轴的速度[m/s] |
| vz | float | 24 | Z轴的速度[m/s] |
| afx | float | 28 | X轴的加速度[m/s/s] |
| afy | float | 32 | Y轴的加速度[m/s/s] |
| afz | float | 36 | Z轴的加速度[m/s/s] |
| yaw | float | 40 | 偏航角度 [rad] |
| yaw_rate | float | 44 | 偏航角速度 [rad/s] |
| type_mask | uint16_t | 48 | 位与，指示飞机应忽略哪些 |
| target_system | uint8_t | 50 | 飞机ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 51 | 默认1 |
| coordinate_frame | uint8_t | 52 | 坐标系，建议 MAV_FRAME_BODY_FLU |

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT， ID=86 |  | 载荷长度: 53 数据流向：板载计算机->飞控 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_boot_ms | uint32_t | 0 | 时间戳[ms] |
| lat_int | int32_t | 4 | 纬度 [degE7] |
| lon_int | int32_t | 8 | 经度 [degE7] |
| alt | float | 12 | 海拔高度 [m] |
| vx | float | 16 | X轴的速度[m/s] |
| vy | float | 20 | Y轴的速度[m/s] |
| vz | float | 24 | Z轴的速度[m/s] |
| afx | float | 28 | X轴的加速度[m/s/s] |
| afy | float | 32 | Y轴的加速度[m/s/s] |
| afz | float | 36 | Z轴的加速度[m/s/s] |
| yaw | float | 40 | 偏航角度 [rad] |
| yaw_rate | float | 44 | 偏航角速度 [rad/s] |
| type_mask | uint16_t | 48 | 位与，指示飞机应忽略哪些 |
| target_system | uint8_t | 50 | 飞机ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 51 | 默认1 |
| coordinate_frame | uint8_t | 52 | 坐标系 |

2.4.14 MAVLINK2云台控制与反馈

请查看广州博睿飞控-云台控制协议。

广州博睿飞控-云台控制协议

2.4.15 修正飞控系统的RTC时间

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 修正飞控RTC时间 | param1 ，类型uint32_t，如下 Param2-7=0; command = 12 |

- uint32_t time = ((year-1980)<<25)|(month<<21)|(day<<16)|(hours<<11)|(minutes<<5)|seconds;

- *(uint32_t*)&param1 = time;

2.4.16 设置飞行速度

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 |  |
| --- | --- |
| 设置速度，可在航线飞行中设置速度 |  |
| param1 | 速度类型 0=空速, 1=地速, 2=上升速度, 3=下降速度 |
| param2 | 速度，m/s，-1代表不变 |
| param3 | 油门，0-100%，-1代表不变 |
| param4 | 0=绝对速度 1=相对速度 |
| param5 | 0 |
| param6 | 0 |
| param7 | 0 |
| command | 178 = MAV_CMD_DO_CHANGE_SPEED |

2.5 获取飞机的状态

所有报文由飞机主动发送，可更改频率。

2.5.1 更改飞控报文发送频率

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_REQUEST_DATA_STREAM， ID=66 |  | 载荷长度: 6，数据流向：操控端->飞机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| req_message_rate | uint16_t | 0 | 发送的频率(HZ) |
| target_system | uint8_t | 2 | 无人机ID(默认1) |
| target_component | uint8_t | 3 | 默认1 |
| req_stream_id | uint8_t | 4 | 报文ID |
| start_stop | uint8_t | 5 | 开始发送: 1 停止发送: 0 |

2.5.2 飞机的飞行模式与解锁状态

| 报文MSG_ID_HEARTBEAT，ID=0，1HZ |  | 载荷长度: 9，数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| custom_mode | uint32_t | 0 | Autopilot flags |
| type | uint8_t | 4 | MAV_TYPE |
| autopilot | uint8_t | 5 | MAV_AUTOPILOT |
| base_mode | uint8_t | 6 | MAV_MODE_FLAG |
| system_status | uint8_t | 7 | MAV_STATE |
| mavlink_version | uint8_t | 8 | MAVLink version |

注: 操控端发送给飞机端时，

- type         =  MAV_TYPE_GCS(6)

- autopilot 	   =  MAV_AUTOPILOT_INVALID(8)

- base_mode	   =  MAV_MODE_MANUAL_ARMED(192)

- custom_mode  =  0

- system_status  =  MAV_STATE_ACTIVE(4)

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| custom_mode | custom_mode的第3个字节代表飞机的主模式，定义如下 定高模式（2） 定点模式（3） 自动模式（4） offboard （6） custom_mode的第4个字节代表飞机的细分模式，定义如下 自动模式细分： - 自动起飞模式（2） - 自动跟踪/留待模式（3） - 自动任务模式（4） - 自动返航模式（5） - 自动降落模式（6） - 精准降落模式（9） 定点模式细分： - 普通定点模式（0） - 定点避障模式（2） |
| base_mode | (base_mode&0x80) ==0x80 飞机已解锁， (base_mode&0x80) !=0x80 飞机未解锁. |

2.5.3 飞机的降落状态

| 消息MAVLINK_MSG_ID_EXTENDED_SYS_STATE ，ID=245，1HZ |  |  | 载荷长度: 2，数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 |  | 说明 |
| vtol_state | uint8_t | 0 |  | 保留 |
| landed_state | uint8_t | 1 |  | 飞机降落状态 |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| landed_state | MAV_LANDED_STATE_IN_AIR（2） 飞机飞行中 MAV_LANDED_STATE_ON_GROUND（1）飞机在地面 |

2.5.4 飞机电池电压

新电池报文

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_BATTERY_STATUS_ACFLY ，ID=602，1HZ |  | 载荷长度: MAVLINK2: 72， MAVLINK1: 72 数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| voltage | uint32_t | 0 | 电池电压，单位100mv 无效值: 0xFFFFFFFF |
| capacity | uint32_t | 4 | 电池容量，单位mAh 无效值: 0xFFFFFFFF |
| sequence_num | uint32_t | 8 | 电池序列号 无效值: 0xFFFFFFFF |
| fault_bitmask | uint16_t | 12 | 错误标记位 无效值0xFF |
| temperature | int16_t | 14 | 温度，单位度 无效值0x7FFF |
| cycle_count | uint16_t | 16 | 循环次数 无效值0xFFFF |
| current | int16_t | 18 | 电量，单位100mA |
| id | uint8_t | 20 | 电池id 根据此字段区分多个电池 |
| health | uint8_t | 21 | 健康度，[0 - 100] |
| remaining_percentage | uint8_t | 22 | 剩余百分比 [0 - 100] |
| cell_count | uint8_t | 23 | 电池节数，无效值0xFF 注:航模电池一般由多节电池组成 |
| voltages[48] | uint8_t | 24 | 单节电池电压，一般满电为4.2V；单位0.02mV，无效值0x00 例voltages[0]=210，那么第一节电池电压为210*0.02=4.2V |

旧报文

| 报文MAVLINK_MSG_ID_BATTERY_STATUS ，ID=147，1HZ |  | 载荷长度: MAVLINK2: 54， MAVLINK1: 36 数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| current_consumed | int32_t | 0 | 消耗电流，单位mAh |
| energy_consumed | int32_t | 4 | 消耗能量，单位hJ |
| temperature | Int16_t | 8 | 温度，单位摄氏度 |
| voltages[10] | uint16_t | 10 | 电压，单位伏 |
| current_battery | int16_t | 30 | 电流，单位安 |
| id | uint8_t | 32 | 电池ID |
| battery_funct | uint8_t | 33 | 保留 |
| type | uint8_t | 34 | 电池类型 |
| battery_remaining | int8_t | 35 | 剩余电量 |
| time_remaining | int32_t | 36 | 剩余时间 |
| charge_state | uint8_t | 40 | 充电状态 |
| voltages_ext[4] | uint16_t | 41 | 保留 |
| mode | uint8_t | 49 | 电池模式 |
| fault_bitmask | uint32_t | 50 | 保留 |

注：黄色部分只有MAVLINK2会发送。
if(voltages[1] == 65535 && voltages[2] == 65535){

电池电压(V)      = *((uint32_t*)&(voltages[4])) / 1000.0;

电池总容量(mAh) = *((uint32_t*)&(voltages[6]));

电池循环次数    = voltages[8];

电池电流(A)     = current_battery /100.0;

剩余百分比      = battery_remaining;

}

else

{// 智能电池，电压等于单节电压总和.

for (int i=0; i<10; i++) {

电池电压(V) += voltages[i];

}

for (int i=0; i<4; i++) {

电池电压(V) += voltages_ext [i];

}

电池循环次数     = battery_ function;

电池总容量(mAh)  = energy_consumed；

电池电流(A)      = current_battery /100.0;

剩余百分比      = battery_remaining;

消耗电量(mAh)   = current_consumed；

}

2.5.5 飞机定位信息

2.5.5.1 飞控解算(融合)位置

| 报文MAVLINK_MSG_ID_GLOBAL_POSITION_INT ，ID=33，2HZ |  | 载荷长度: 28，数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_boot_ms | uint32_t | 0 | 时间戳，ms |
| lat | int32_t | 4 | 纬度，degE7 |
| lon | int32_t | 8 | 经度，degE7 |
| alt | int32_t | 12 | 海拔高度，毫米 |
| relative_alt | int32_t | 16 | 相对高度，毫米 |
| vx | int16_t | 20 | 北向速度，cm/s |
| vy | int16_t | 22 | 东向速度，cm/s |
| vz | int16_t | 24 | 地向速度，cm/s |
| hdg | uint16_t | 26 | 飞机航向，0-360度 |

2.5.5.2 GPS1原始位置

| 报文MAVLINK_MSG_ID_GPS_RAW_INT ，ID=24，2HZ，北斗1原始位置 |  | 载荷长度: 52，数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_boot_ms | uint64_t | 0 | 时间戳，us |
| lat | int32_t | 8 | 纬度，degE7 |
| lon | int32_t | 12 | 经度，degE7 |
| alt | int32_t | 16 | 海拔高度，毫米 |
| eph | uint16_t | 20 | 水平定位精度，厘米 |
| epv | uint16_t | 22 | 垂直定位精度，厘米 |
| vel | uint16_t | 24 | 地速，cm/s |
| cog | int16_t | 26 | 速度方向，无用 |
| fix_type | uint8_t | 28 | 定位类型 |
| satellites_visible | uint8_t | 29 | 卫星数量，颗 |
| alt_ellipsoid | int32_t | 30 | 默认0，无用 |
| h_acc | uint32_t | 34 | 水平定位精度，毫米 |
| v_acc | uint32_t | 38 | 垂直定位精度，毫米 |
| vel_acc | uint32_t | 42 | 速度精度，毫米 |
| hdg_acc | uint32_t | 46 | 航向精度，[degE5] |
| yaw | uint16_t | 50 | 默认0，无用 |

2.5.5.3 GPS2原始位置

| 报文MAVLINK_MSG_ID_GPS2_RAW ，ID=124，2HZ，北斗2原始位置 |  | 载荷长度: 57，数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_boot_ms | uint64_t | 0 | 时间戳，us |
| lat | int32_t | 8 | 纬度，degE7 |
| lon | int32_t | 12 | 经度，degE7 |
| alt | int32_t | 16 | 海拔高度，毫米 |
| dgps_age | uint32_t | 20 | 默认0，无用 |
| eph | uint16_t | 24 | 水平定位精度，厘米 |
| epv | uint16_t | 26 | 垂直定位精度，厘米 |
| vel | uint16_t | 28 | 地速，cm/s |
| cog | int16_t | 30 | 速度方向，无用 |
| fix_type | uint8_t | 32 | 定位类型 |
| satellites_visible | uint8_t | 33 | 卫星数量，颗 |
| dgps_numch | uint8_t | 34 | 默认0，无用 |
| yaw | uint16_t | 35 | 默认0，无用 |
| alt_ellipsoid | int32_t | 37 | 默认0，无用 |
| h_acc | uint32_t | 41 | 水平定位精度，毫米 |
| v_acc | uint32_t | 45 | 垂直定位精度，毫米 |
| vel_acc | uint32_t | 49 | 速度精度，毫米 |
| hdg_acc | uint32_t | 53 | 航向精度，[degE5] |

2.5.5.4 GPS定位类型枚举:

| 定位类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无定位 |
| 1 | 无定位 |
| 2 | 2D 定位 |
| 3 | 3D定位 |
| 4 | 3D DGPS定位 |
| 5 | RTK浮动解 |
| 6 | RTK固定解 |
| 7 | 静态固定解 |

2.5.6 飞机油门百分比

| 报文MAVLINK_MSG_ID_VFR_HUD ，ID=74，2HZ |  | 载荷长度: 20，数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| airspeed | float | 0 | 飞行速度，m/s |
| groundspeed | float | 4 | 地速，m/s |
| alt | float | 8 | 海拔高度，m |
| climb | float | 12 | 上升速度，m/s |
| heading | int16_t | 16 | 飞机航线，0-360 |
| throttle | uint16_t | 18 | 输出油门百分比，0-100% |

2.5.7 飞机姿态

| 消息MAVLINK_MSG_ID_ATTITUDE ，ID=30，10HZ |  | 载荷长度: 28，数据流向：地面站->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_boot_ms | uint32_t | 0 | 时间戳，ms |
| roll | float | 4 | 飞机横滚，弧度，-pi - pi |
| pitch | float | 8 | 飞机俯仰，弧度，-pi - pi |
| yaw | float | 12 | 飞机偏航，弧度，-pi - pi |
| rollspeed | float | 16 | 飞机横滚角速度，弧度/秒 |
| pitchspeed | float | 20 | 飞机俯仰角速度，弧度/秒 |
| Yawspeed | float | 24 | 飞机偏航角速度，弧度/秒 |

2.5.8 获取飞控的唯一序列号和固件版本

- 发送MAV_CMD_REQUEST_AUTOPILOT_CAPABILITIES(520)命令给飞控 (使用76号报文发送，如下)。

- 飞控收到520请求包后会发送(MAVLINK2)

MAVLINK_MSG_ID_AUTOPILOT_VERSION(148)报文给请求端。

| 报文MSG_ID_COMMAND_LONG，ID=76 |  | 载荷长度: 33 数据流向：操控端->飞控 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| param1 | float | 0 | 指令参数1 |
| param2 | float | 4 | 指令参数2 |
| param3 | float | 8 | 指令参数3 |
| param4 | float | 12 | 指令参数4 |
| param5 | float | 16 | 指令参数5 |
| param6 | float | 20 | 指令参数6 |
| param7 | float | 24 | 指令参数7 |
| command | uint16_t | 28 | 指令ID |
| target_system | uint8_t | 30 | 飞机ID（默认1） |
| target_component | uint8_t | 31 | 目标组件ID（默认1） |
| confirmation | uint8_t | 32 | 指令确认（默认0） |

param1- param7填0即可

command = MAV_CMD_REQUEST_AUTOPILOT_CAPABILITIES (520)

target_system = 飞机ID（默认飞控出厂是1）

target_component = MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1 (1)

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_AUTOPILOT_VERSION，ID=148 |  | 载荷长度: 78 数据流向：飞控->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| capabilities | uint64_t | 0 | 固件capability |
| uid | uint64_t | 8 | 无用 |
| flight_sw_version | uint32_t | 16 | 固件版本 |
| middleware_sw_version | uint32_t | 20 | 无用 |
| os_sw_version | uint32_t | 24 | 无用 |
| board_version | uint32_t | 28 | 飞控类型: 5: K9飞控 |
| vendor_id | uint16_t | 32 | 无用 |
| product_id | uint16_t | 34 | 无用 |
| flight_custom_version[8] | uint8_t | 36 | 无用 |
| middleware_custom_version[8] | uint8_t | 44 | 无用 |
| os_custom_version[8] | uint8_t | 52 | 无用 |
| uid2[18] | uint8_t | 60 | 飞控序列号 |

序列号计算如下:

uint32_t UID0 = ((uint32_t*) uid2)[0];

uint32_t UID 1 = ((uint32_t*) uid2)[1];

uint32_t UID 2 = ((uint32_t*) uid2)[2];

再将UID0- UID2转成16进制, 拼接起来即可得到完整的序列号, QT代码示例如下:

UID = QString("%1%2%3").arg(UID0,0,16).arg(UID1,0,16).arg(UID2,0,16).toUpper();

固件版本计算:

飞控固件版本分为3个字段[a.b.c]，例如1.17.83

a = ((uint8_t*) flight_sw_version)[3];

b = ((uint8_t*) flight_sw_version)[2];

c = ((uint8_t*) flight_sw_version)[1];

2.5.9 获取摇杆数据

原始遥控舵量数据，最多18通道

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_RC_CHANNELS，ID=65 |  | 载荷长度: 78 数据流向：飞控->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_boot_ms | uint32_t | 0 | Timestamp[ms] |
| chan1_raw | uint16_t | 4 | 通道1, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan2_raw | uint16_t | 6 | 通道2, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan3_raw | uint16_t | 8 | 通道3, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan4_raw | uint16_t | 10 | 通道4, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan5_raw | uint16_t | 12 | 通道5, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan6_raw | uint16_t | 14 | 通道6, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan7_raw | uint16_t | 16 | 通道7, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan8_raw | uint16_t | 18 | 通道8, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan9_raw | uint16_t | 20 | 通道9, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan10_raw | uint16_t | 22 | 通道10, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan11_raw | uint16_t | 24 | 通道11, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan12_raw | uint16_t | 26 | 通道12, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan13_raw | uint16_t | 28 | 通道13, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan14_raw | uint16_t | 30 | 通道14, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan15_raw | uint16_t | 32 | 通道15, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan16_raw | uint16_t | 34 | 通道16, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan17_raw | uint16_t | 36 | 通道17, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chan18_raw | uint16_t | 38 | 通道18, [1000, 2000] 无效值: UINT16_MAX |
| chancount | uint8_t | 40 | 有效通道数量 |
| rssi | uint8_t | 41 | RSSI |

校准后的遥控舵量数据，[1 -8]有效通道，虚拟摇杆为4通道，[chan1- chan4]。

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_RC_CHANNELS_SCALED，ID=34 |  | 载荷长度: 22 数据流向：飞控->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_boot_ms | uint32_t | 0 | Timestamp[ms] |
| chan1_scaled | int16_t | 4 | 通道1, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| chan2_scaled | int16_t | 6 | 通道2, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| chan3_scaled | int16_t | 8 | 通道3, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| chan4_scaled | int16_t | 10 | 通道4, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| chan5_scaled | int16_t | 12 | 通道5, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| chan6_scaled | int16_t | 14 | 通道6, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| chan7_scaled | int16_t | 16 | 通道7, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| chan8_scaled | int16_t | 18 | 通道8, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| port | uint8_t | 20 | 默认0 |
| rssi | uint8_t | 21 | RSSI |

rc.data[0] 表示油门舵量

rc.data[1] 表示偏航舵量

rc.data[2] 表示俯仰舵量

rc.data[3] 表示横滚舵量

2.5.10 飞机当前航点(自定义，需MAVLINK2)

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_MISSION_CURRENT，ID=42 |  | 载荷长度: 22 数据流向：飞控->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| seq | uint16_t | 0 | 当前航点序号 |
| resumeSeq | uint16_t | 2 | 断点航点序号 |
| flag | uint16_t | 4 | 通道2, [0, 10000] 无效值: INT16_MAX |
| heading | float | 6 | 无用 |
| vector_x | float | 10 | 断点向量X |
| vector_y | float | 14 | 断点向量Y |
| vector_z | float | 18 | 断点向量Z |
| distance | float | 22 | 断点距离,单位米 |
| trigger_interval | float | 26 | 触发间距，单位米 |
| speed | float | 30 | 速度, m/s |
| radius | float | 34 | 半径,m/s |

注：黄色部分只有MAVLINK2会发送

2.5.11 无人机消息提示报文

此报文的内容为字符串，接收端可直接弹窗显示内容(可翻译成中文再提示)。例如飞控的提示有：

- "Refused to unlock! Check battery voltage!"，翻译为拒绝解锁，检查电池电压!

- "Refused to unlock! Positioning abnormal!"，翻译为定位异常，拒绝解锁!

- "Refused to unlock! Heading abnormal!"，翻译为航向异常，拒绝解锁!

- "Refused to unlock! Insufficient space on sd card!"，翻译为SD卡容量不足，拒绝解锁!

- "Refused to unlock! No positioning!"，翻译为无定位，拒绝解锁!

- "Refused to unlock! Outside fence!"，翻译为无人机在电子围栏外，拒绝解锁!

- "Unable to arm in this mode without OASYS."，翻译为无避障传感器，无法在避障模式解锁!

- "The tank is emptied. Switch to position mode."，翻译为药箱为空，切换成定点模式.

- "Fence dectected!"，翻译为警告！触发电子围栏.

- "CAN ESC Disconnected! Please check!"，CAN电机断连，请检查!

- "Positioning abnormal! Please return immediately!"，定位异常请立即返航!

- "Abnormal heading, check yaw angle!"，航线异常，请检查航向!

- "External compass connected."，外置罗盘已连接

- "DF sensor connected."，侧向传感器已连接

- "DF sensor disconnected."，侧向传感器已断开

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_STATUSTEXT，ID=253 |  | 载荷长度: 22 数据流向：飞控->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| severity | uint8_t | 0 | 指示严重程度 0: MAV_SEVERITY_EMERGENCY 1: MAV_SEVERITY_ALERT 2: MAV_SEVERITY_CRITICAL 3: MAV_SEVERITY_ERROR 4: MAV_SEVERITY_WARNING 5: MAV_SEVERITY_NOTICE 6: MAV_SEVERITY_INFO 7: MAV_SEVERITY_DEBUG |
| Text[50] | char | 1 | 消息内容，UTF8 |
| id | uint16_t | 51 | 默认0 |
| chunk_seq | uint8_t | 54 | 默认0 |

注：黄色部分只有MAVLINK2会发送

2.5.12 获取飞控系统时间

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_SYSTEM_TIME，ID=2 |  | 载荷长度: 22 数据流向：飞控->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_unix_usec | Uint64_t | 0 | [us] Timestamp (UNIX epoch time) |
| time_boot_ms | Uint32_t | 1 | [ms] Timestamp (time since system boot). |

2.5.13 获取雷达距离

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_OBSTACLE_DISTANCE，ID=330 |  | 载荷长度: 167 数据流向：飞控->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| time_usec | Uint64_t | 0 | [us] Timestamp (UNIX epoch time) |
| distances[72] | Uint16_t | 8 | 雷达距离数组，单位厘米，无效值65535 |
| min_distance | Uint16_t | 152 | 雷达所能探测的最小距离，单位厘米(暂时无用) |
| max_distance | Uint16_t | 154 | 雷达所能探测的最大距离，单位厘米(暂时无用) |
| sensor_type | Uint8_t | 156 | 传感器类型(暂时无用) |
| increment | Uint8_t | 157 | 角度增量(暂时无用) |
| increment_f | Float | 158 | 角度增量浮点(暂时无用) |
| angle_offset | Float | 162 | 角度偏移(暂时无用) |
| frame | Uint8_t | 166 | 坐标系(暂时无用) |

- 水平方向的避障距离分为16个区域，每个区域的角度范围为360/16=22°，对应数组distances[0 - 15]，其中正前方为distances[0]，顺指针递增，正后方为distances[7]

- 定高雷达的距离为distances[32]，单位分米。

2.5.14 获取返航点和备降点

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_HOME_POSITION， ID=242 |  | 载荷长度: 60 数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| latitude | int32_t | 0 | 返航点纬度 例子：211234567 (WGS84) |
| longitude | int32_t | 4 | 返航点经度 例子：1131234567 (WGS84) |
| altitude | int32_t | 8 | 返航点海拔高度，单位毫米 |
| x | float | 12 | 默认0 |
| y | float | 16 | 默认0 |
| z | float | 20 | 默认0 |
| q[4] | float | 24 | 默认0 |
| approach_x | float | 40 | 备降点维度，int32_t 按照int32_t类型读取 0为无效值 |
| approach_y | float | 44 | 备降点经度，int32_t 按照int32_t类型读取 0为无效值 |
| approach_z | float | 48 | 备降点海拔高度，单位毫米 |
| time_usec | uint64_t | 52 | 时间戳，单位us |

注approach_x/y在报文里的定义为Float浮点类型，需要转换成int32_t类型，C++代码示例如下:

double lat = *(int*)&approach_x * 1e-7;  // 纬度

double lon = *(int*)&approach_y * 1e-7;  // 经度

2.5.15 消息COMPNONT_EXTENSION43(ID=500)

| 报文ID=500 MAVLINK_MSG_ID_COMPONENT_EXTENSION43 |  | 载荷长度: MAVLINK2: 48， MAVLINK1: 48 数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| message_type | uint16_t | 0 | 消息类型 |
| target_network | uint8_t | 2 | Network ID |
| target_system | uint8_t | 3 | 目标系统 |
| target_component | uint8_t | 4 | 目标组件 |
| payload[43] | uint8_t | 5 | payload |

此消息为自定义的msg，可根据message_type和target_component

来区分不同的payload定义。

2.5.15.1 获取电调信息(支持CAN协议的电机)

| 报文ID=500 MAVLINK_MSG_ID_COMPONENT_EXTENSION43 |  | 载荷长度: MAVLINK2: 48， MAVLINK1: 48 数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| message_type | uint16_t | 0 | 80 |
| target_network | uint8_t | 2 | 0 |
| target_system | uint8_t | 3 | 255 |
| target_component | uint8_t | 4 | 80 |
| payload[0] | uint8_t | 5 | 电机ID，和地面站显示的机型图标上的ID对应 |
| payload[1] | uint8_t | 6 | 通信质量，0-100% |
| payload[2-3] | uint16_t | 7 | 错误标记1，无错误为0 当值为0xFFFF时，用错误标记2 |
| payload[4-7] | int32_t | 9 | 电机转速，单位转/分 |
| payload[8-11] | float | 13 | 电机电压，单位V |
| payload[12-15] | float | 17 | 电机电流，单位A |
| payload[16-17] | int16_t | 21 | 电调温度，单位0.1度 无效值INT16_MAX |
| payload[18-19] | int16_t | 23 | 电机温度，单位0.1度 无效值INT16_MAX |
| payload[20-23] | uint32_t | 25 | 错误标记2 |
| payload[24-42] | uint8_t | 29 | 暂时无用 |

错误标记2:

| 位 | 错误说明 |
| --- | --- |
| 0 | 过压 |
| 1 | 欠压 |
| 2 | 短路/过流保护 |
| 3 | 晶振故障 |
| 4 | 油门丢失 |
| 5 | 油门未归零 |
| 6 | MOS过温 |
| 7 | 电容过温 |
| 8 | 堵转 |
| 9 | MOS开路 |
| 10 | MOS短路 |
| 11 | 电机断线 |
| 12 | 运放异常 |
| 13 | 外部FLASH故障 |
| 14 | 传感器故障 |
| 15 | 电机过温 |
| 16 | CBC过流保护触发 |
| 17 | 硬件保护电平故障 |
| 18 | 软件看门狗触发 |
| 19 | 三相电流检测电流偏置错误 |
| 20 | 油门上饱和 |
| 21 | 油门下饱和 |
| 22 | P波油门丢失 |
| 23 | CAN1油门丢失 |
| 24 | CAN2油门丢失 |

2.5.15.2 获取称重/缓降器信息

| 报文ID=500 MAVLINK_MSG_ID_COMPONENT_EXTENSION43 |  | 载荷长度: MAVLINK2: 48， MAVLINK1: 48 数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| message_type | uint16_t | 0 | 81 |
| target_network | uint8_t | 2 | 0 |
| target_system | uint8_t | 3 | 255 |
| target_component | uint8_t | 4 | 81 |
| payload[0] | uint8_t | 5 | 称重模块ID，多个称重模块以此ID区分 |
| payload[1-4] | uint32_t | 6 | 状态标记位 位0: [0: 挂钩释放]，[1: 挂钩锁紧] 位1: [1: 重物超限] 位2: [1: 卷扬机上升到上限] 位3: [1: 卷扬机下降到上限] 位4: [1: 熔断中] |
| payload[5-6] | uint16_t | 10 | 货物重量，单位kg * 0.1 |
| payload[7-8] | uint16_t | 12 | 总重量(累加总量)，单位kg * 0.1 |
| payload[9-10] | uint16_t | 14 | 绳子释放长度，单位cm |
| payload[11-12] | int16_t | 16 | 速度，单位cm/s，正代表上升，负代表下降 |
| payload[13-14] | int16_t | 18 | 熔断器温度，单位度*0.1 |
| payload[15-16] | uint16_t | 20 | 最大负载重量，单位kg * 0.1 |
| payload[17-18] | uint16_t | 22 | 最大放线长度，单位cm |
| payload[19-20] | uint16_t | 24 | 最大上升速度，单位cm/s |
| payload[21-22] | uint16_t | 26 | 最大下降速度，单位cm/s |
| payload[23-42] | uint8_t | 28 | 暂时无用 |

2.5.15.3 获取氢燃料电池信息

| 报文ID=500 MAVLINK_MSG_ID_COMPONENT_EXTENSION43 |  | 载荷长度: MAVLINK2: 48， MAVLINK1: 48 数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| message_type | uint16_t | 0 | 82 |
| target_network | uint8_t | 2 | 0 |
| target_system | uint8_t | 3 | 255 |
| target_component | uint8_t | 4 | 82 |
| payload[0] | uint8_t | 5 | 电池ID，多个燃料电池以此ID区分 |
| payload[1-2] | uint16_t | 6 | 氢堆输出电压，单位V*0.1 |
| payload[3-4] | uint16_t | 8 | 氢堆输出电流，单位A*0.1 |
| payload[5-6] | int16_t | 10 | 氢堆温度，单位摄氏度* 0.1 |
| payload[7-8] | uint16_t | 12 | 电池输出电压，单位V*0.1 |
| payload[9-10] | uint16_t | 14 | 电池输出电流，单位A*0.1 |
| payload[11-12] | uint16_t | 16 | 电池输入电流，单位A*0.1 |
| payload[13-14] | uint16_t | 18 | 氢压，单位MPa*0.01 |
| payload[15] | uint8_t | 20 | 阀门状态，无效值255 0: 关闭 1： 开启 |
| payload[16-17] | uint16_t | 21 | 总输出电压，单位V*0.1 |
| payload[18-19] | uint16_t | 23 | 总输出电流，单位A*0.1 |
| payload[20-23] | uint32_t | 25 | 总输出功率，单位W |
| payload[24-25] | uint16_t | 29 | 风扇转速，单位rpm |
| payload[26-27] | int16_t | 31 | 环境温度，单位度*0.1 |
| payload[28] | uint8_t | 33 | 环境湿度，单位0 - 100 % |
| payload[29] | uint8_t | 34 | 错误标记位, 0: 无错误 |

2.5.16 简单电子围栏

简单电子围栏是以起飞点为中心的圆形电子围栏，不可飞出此区域。

复杂电子围栏就是以任务形式(MAVLINK协议)上传到飞控，具体参考节2.6

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FENCE_ENABLE | uint32 | 位0 | 0: 简单围栏开启 |
|  |  |  | 1: 简单围栏关闭 |
|  |  | 位1 | 0: 复杂围栏关闭 |
|  |  |  | 1: 复杂围栏开启 |
| FENCE_ALT_MAX | float | 最大允许飞行高度(>0)，单位，米 |  |
| FENCE_ALT_MIN | float | 最小允许飞行高度(<0)，单位，米 |  |

2.6 航点任务协议/电子围栏协议

请参考https://mavlink.io/en/services/mission.html
此电子围栏支持不规则图形和圆形围栏。

最大航点数量60000。

2.6.0 相关报文说明

2.6.0.0  MISSION_COUNT (44)

| 报文ID=44 MAVLINK_MSG_ID_MISSION_COUNT |  | 载荷长度: MAVLINK2: 5， MAVLINK1: 4 数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| count | uint16_t | 0 | 任务ITEM个数 |
| target_system | uint8_t | 2 | 飞机ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 3 | 默认1 |
| mission_type | uint8_t | 4 | 任务类型: MAV_MISSION_TYPE_MISSION(0) MAV_MISSION_TYPE_ FENCE (1) |

注：黄色部分只有MAVLINK2才会发送。

2.6.0.1  MISSION_REQUEST_LIST (43)

| 报文ID=43 MAVLINK_MSG_ID_MISSION_REQUEST_LIST |  | 载荷长度: MAVLINK2: 3， MAVLINK1: 2 数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| target_system | uint8_t | 0 | 飞机ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 1 | 默认1 |
| mission_type | uint8_t | 2 | 任务类型: MAV_MISSION_TYPE_MISSION(0) MAV_MISSION_TYPE_ FENCE (1) |

注：黄色部分只有MAVLINK2才会发送。

2.6.0.2  MISSION_CLEAR_ALL (45)

| 报文ID=45 MAVLINK_MSG_ID_MISSION_CLEAR_ALL 清除所有任务 |  | 载荷长度: MAVLINK2: 3， MAVLINK1: 2 数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| target_system | uint8_t | 0 | 飞机ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 1 | 默认1 |
| mission_type | uint8_t | 2 | 任务类型: MAV_MISSION_TYPE_MISSION(0) MAV_MISSION_TYPE_ FENCE (1) |

注：黄色部分只有MAVLINK2才会发送。

2.6.0.3  MISSION_REQUEST_INT (51)

| 报文ID=51 MAVLINK_MSG_ID_MISSION_REQUEST_INT |  | 载荷长度: MAVLINK2: 5， MAVLINK1: 4 数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| seq | uint16_t | 0 | 任务航点序号 |
| target_system | uint8_t | 2 | 默认0 |
| target_component | uint8_t | 3 | 默认1 |
| mission_type | uint8_t | 4 | 任务类型: MAV_MISSION_TYPE_MISSION(0) MAV_MISSION_TYPE_ FENCE (1) |

注：黄色部分只有MAVLINK2才会发送。

2.6.0.4  MISSION_ACK (47)

| 报文ID=47 MAVLINK_MSG_ID_MISSION_ACK |  | 载荷长度: MAVLINK2: 4， MAVLINK1: 3 数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| target_system | uint8_t | 0 | 飞机ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 1 | 默认1 |
| type | uint8_t | 2 |  |
| mission_type | uint8_t | 3 | 任务类型: MAV_MISSION_TYPE_MISSION(0) MAV_MISSION_TYPE_ FENCE (1) |

注：黄色部分只有MAVLINK2才会发送。

2.6.0.4  MISSION_ITEM_INT (73)

| 报文ID=73 MAVLINK_MSG_ID_MISSION_ITEM_INT |  | 载荷长度: 38，数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| param1 | float | 0 | 参数1 |
| Param2 | float | 4 | 参数2 |
| Param3 | float | 8 | 参数3 |
| Param4 | float | 12 | 参数4 |
| Param5 | int32_t | 16 | 参数5 |
| Param6 | int32_t | 20 | 参数6 |
| Param7 | float | 24 | 参数7 |
| seq | uint16_t | 28 | 任务航点序号 |
| command | uint16_t | 30 | 命令ID，常用如下： 起飞=22 航点=16 返航=20 降落=21 停留时间=112 设置速度= 178 航点跳转=177 (抛投)飞控辅助通道控制=183 |
| target_system | uint8_t | 32 | 飞机ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 33 | 默认0 |
| frame | uint8_t | 34 | 坐标系(参考2.2节) 海拔高度: MAV_FRAME_GLOBAL(0) MAV_FRAME_GLOBAL_INT(5) 相对高度: MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT(3) |
| current | uint8_t | 35 | 默认0 |
| autocontinue | uint8_t | 36 | 默认1 |
| mission_type | uint8_t | 37 | 任务类型: MAV_MISSION_TYPE_MISSION(0) MAV_MISSION_TYPE_ FENCE (1) |

注：黄色部分只有MAVLINK2才会发送。

2.6.0.5  航线示例及command字段对应的参数定义

飞控是按顺序执行航线命令的，航线拍照示例如下：

- 起飞命令(22)

- 设置速度(178)

- 航点1(16)

- 设置拍照距离间隔，例如10米，开始连续拍照(206)

- 控制吊舱姿态角度(1000)，例如垂直向下

- 航点停留设置3秒(112)，等待吊舱转动完成

- 航点2(16)

- 设置拍照间隔为0，停止连续拍照(206)

- 航点3(16)

- 控制吊舱姿态角度(2000)

- 航点停留设置3秒(112)，等待吊舱转动完成

- 拍照一次(2000)

- 航点4(16)，原地升高到返航需要的高度。

- 返航到起飞点(20)

其中mission_type ==0时(任务航线), commad字段对应的param1-7参数定义如下：

| commad字段 | 说明 |
| --- | --- |
| command = 22 (起飞) | 每个任务第一个内容就是起飞命令 param1-4 = 0； param5 = 纬度 param6 = 经度 param7 = 起飞高度 - 当frame=MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT(3)时，高度为相对高度 - 当frame=MAV_FRAME_GLOBAL(0)时，高度为海拔高度 |
| command = 178 (设置速度) | param1 = 速度类型 - 空速(0) (固定翼才用) - 地速(1) (一般设置这个) - 上升速度(2) - 下降速度(3) param2 = 速度，单位米/秒 param3-7 = 0; |
| command = 16 (航点) | param1 = 航点停留时间，单位秒 param2 = 航点转弯半径，单位米， - 写0代表代表到点转弯， - >0 代表协调转弯的半径(漂移过弯，不停留) param3 = 0; param4 = 飞机航向角，单位度，[-360, 360]。 - nan: 无效值，则指向下一航点 - 不在[-360, 360]范围: 保持航向不动 param5 = 纬度，例：211234567 param6 = 经度，例：1131234567 param7 = 高度，单位米 - 当frame=MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT(3)时，高度为相对高度 - 当frame=MAV_FRAME_GLOBAL(0)时，高度为海拔高度 |
| command = 21 (降落) | param1-3: 0 param4 = 飞机偏航角度, [0 - 360] param5= 纬度，例：211234567 param6= 经度，例：1131234567 param7= 降落高度 (相对起飞点) |
| command = 20 (返航到起飞点) | param1-7 = 0; |
| command = 177 (跳转航点/命令) | param1 = 航点/命令序号 param2 = 重复次数。 param3-7 = 0; |
| command = 112 (航点停留) | param1 = 停留时间，单位秒 param2-7 = 0; |
| command = 183 (控制PWM通道) | param1 = PWM通道，[1 – 14] param2 = PWM数值，[0 – 65000]。 param3-7 = 0; |
| command = 206 (连续拍照) | param1 = 拍照距离间隔，单位米, 0表示停止连续拍照 param2-7 = 0; |
| command = 2000 (拍照一次) | param1 - 7= 0; |
| command = 2001 (停止拍照) | param1-7 = 0; |

2.6.0.6  电子围栏commad字段对应的参数定义

其中mission_type ==1时(电子围栏), commad字段对应的param1-7参数定义如下：

| commad字段 | 说明 |
| --- | --- |
| MAV_CMD_NAV_FENCE_CIRCLE_INCLUSION =5003 代表圆形电子围栏，无人机应在圈内飞行，圈外为禁飞区 | param1 = 圆的半径 param2 = 0, param3 = 0; param4 = 0, param5 = 纬度，例：211234567 param6 = 经度，例：1131234567 param7 = 0; |
| MAV_CMD_NAV_FENCE_CIRCLE_EXCLUSION =5004 代表圆形电子围栏，无人机应在圈外飞行，圈内为禁飞区 | param1 = 圆的半径 param2 = 0, param3 = 0; param4 = 0, param5 = 纬度，例：211234567 param6 = 经度，例：1131234567 param7 = 0; |
| MAV_CMD_NAV_FENCE_POLYGON_VERTEX_INCLUSION =5001 代表多边形电子围栏，无人机应在圈内飞行，圈外为禁飞区 | param1 = 多边形节点个数 param2 = 0, param3 = 0; param4 = 0, param5 = 纬度，例：211234567 param6 = 经度，例：1131234567 param7 = 0; |
| MAV_CMD_NAV_FENCE_POLYGON_VERTEX_EXCLUSION =5002 代表多边形电子围栏，无人机应在圈外飞行，圈内为禁飞区 | param1 = 多边形节点个数 param2 = 0, param3 = 0; param4 = 0, param5 = 纬度，例：211234567 param6 = 经度，例：1131234567 param7 = 0; |

2.6.1 上传任务航线/电子围栏

图 2.3.7.1

- 地面站先发送MISSION_COUNT(44)报文给无人机，其中包含即将发送的任务航点/命令的总个数N，告诉无人机准备接收N个任务报文。

- 飞机收到MISSION_COUNT(44)报文后，开始发送MISSION_REQUEST_INT(51)报文请求给地面站，从0号任务航点/命令开始请求。

- 地面站收到无人机发的MISSION_REQUEST_INT(51)报文请求后，开始发送MISSION_ITEM_INT(73)报文。

- 无人机收到当前MISSION_ITEM_INT(73)报文后，继续发送MISSION_REQUEST_INT(51)报文来请求下一个航点/命令，直到接收完所有的N个任务报文。

- 无人机收到所有N个任务报文后，发送MISSION_ACK(47)报文给地面站通知地面站已接收成功全部航点/命令。

2.6.2 下载任务航线/电子围栏

图 2.3.7.2

- 地面站先发送MISSION_ REQUEST _LIST(43)报文给无人机，告诉无人机准备发送任务报文。无人机收到后会回复MISSION_COUNT(44)报文。

- 地面站收到MISSION_COUNT(44)报文后，开始发送MISSION_REQUEST_INT(51)报文请求给地面站，从0号任务航点/命令开始请求。

- 无人机收到地面站发的MISSION_REQUEST_INT(51)报文请求后，开始发送MISSION_ITEM_INT(73)报文。

- 地面站收到当前MISSION_ITEM_INT(73)报文后，继续发送MISSION_REQUEST_INT(51)报文来请求下一个航点/命令，直到接收完所有的N个任务报文。

- 地面站收到所有N个任务报文后，发送MISSION_ACK(47)报文给无人机通知无人机已接收成功全部航点/命令。

2.6.3 清除任务航线/电子围栏

| 报文ID=45 MAVLINK_MSG_ID_MISSION_CLEAR_ALL 清除所有任务 |  | 载荷长度: MAVLINK2: 3， MAVLINK1: 2 数据流向：双向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| target_system | uint8_t | 0 | 飞机ID，默认1 |
| target_component | uint8_t | 1 | 默认1 |
| mission_type | uint8_t | 2 | 任务类型: MAV_MISSION_TYPE_MISSION(0) MAV_MISSION_TYPE_ FENCE (1) |

注：黄色部分只有MAVLINK2才会发送。

2.6.4 任务执行流程

如果是电子围栏，上传后自动生效。触碰围栏无人机默认悬停，需往回控制飞机，飞出围栏。无人机在禁飞区外不允许解锁

当无人机在地面

- 检查无人机的定位状态，确保GPS可用。

- 上传航线到无人机。

- 切换无人机模式到任务模式，然后发送解锁指令。

当无人机在空中

- 检查无人机的定位状态，确保GPS可用。

- 上传航线到无人机。

- 切换无人机模式到任务模式。

暂停任务

- 可切换飞行模式为定点模式

- 使用摇杆(舵量不在中位)来夺取控制权

继续执行任务

- 切换回任务模式即可从断点处继续执行任务。

- 重新上传航线再切换回任务模式，航线会重头开始执行。

2.7 参数协议

参数名称可在地面站的全部参数界面获取。

2.7.1 获取单个参数

- 发送MAVLINK_MSG_ID_PARAM_REQUEST_READ报文给飞控

- 飞控反馈MAVLINK_MSG_ID_PARAM_VALUE(2.7.3节)报文

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_PARAM_REQUEST_READ，ID=20 |  | 载荷长度:20，数据流向：操控端->飞机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| param_index | int16_t | 0 | 参数ID，填 -1 |
| target_system | uint8_t | 2 | 飞机ID（默认出厂1） 如有修改需根据实际飞机的ID填写 |
| target_component | uint8_t | 3 | 目标组件ID（默认1） |
| param_id[16] | char | 4 | 参数名称 |

2.7.2 写入单个参数

- 发送MAVLINK_MSG_ID_PARAM_SET报文给飞控

- 飞控反馈MAVLINK_MSG_ID_PARAM_VALUE(2.7.3节)报文

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_PARAM_SET，ID=23 |  | 载荷长度:23，数据流向：操控端->飞机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| param_value | float | 0 | 参数数值 |
| target_system | uint8_t | 4 | 飞机ID（默认出厂1） 如有修改需根据实际飞机的ID填写 |
| target_component | uint8_t | 5 | 目标组件ID（默认1） |
| param_id[16] | char | 6 | 参数名称 |
| param_type | uint8_t | 22 | 参数类型 UINT8=1 INT8=2 UINT16=3 INT16=4 UINT32=5 INT32=6 UINT64=7 INT64=8 REAL32=9 REAL64=10 |

2.7.3 反馈单个参数

飞控反馈参数：

| 报文 MAVLINK_MSG_ID_PARAM_VALUE，ID=22 |  | 载荷长度:25，数据流向：飞机->操控端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| param_value | float | 0 | 参数数值 |
| param_count | uint16_t | 4 | 飞控参数总数 |
| param_index | uint16_t | 6 | 参数ID |
| param_id[16] | char | 8 | 参数名称 |
| param_type | uint8_t | 24 | 参数类型 UINT8=1 INT8=2 UINT16=3 INT16=4 UINT32=5 INT32=6 UINT64=7 INT64=8 REAL32=9 REAL64=10 |

2.8 起飞点圆形电子围栏

使用2.7参数协议进行设置。

| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| FENCE_ENABLE | uint32 | 位0置1表示开启围栏 位0置0表示关闭围栏 |
| FENCE_ALT_MAX | float (REAL32) | 围栏高度，单位米 |
| FENCE_RADIUS | float (REAL32) | 围栏半径，单位米 |

2.9 发送RTCM差分数据给无人机

| 报文MAVLINK_MSG_ID_GPS_RTCM_DATA，ID=233 |  | 载荷长度: 182，数据流向：操控端->飞机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简写 | 类型 | 偏移量 | 说明 |
| flags | uint8_t | 0 | 标志位 |
| len | uint8_t | 1 | 数据长度 |
| Data[180] | uint8_t | 2 | 差分数据 |

flags标志位说明:

- 位0： 当一帧差分数据小于180字节时(即一个报文可发完一帧差分数据)，位0为0(Bit0 = 0)，否则为1(Bit0 = 1)，

- 位1-2：当一帧差分数据大于180字节时，则需多次报文(最多4个)才能发送完整的一帧差分数据，位2-3表示的是这个4个报文的序号SUBSEQ，即[0,1,2,3]。

- 位3-7：表示的是完整的一帧差分数据的报文序号SEQ，每帧SEQ+=1。

假设现在有3帧差分数据，第一帧总字节数是550，那么需要发送4次报文才能发送完，

第一次发送180字节，剩余370字节，Bit0 = 1, SUBSEQ = 0，SEQ=0

第二次发送180字节，剩余190字节，Bit0 = 1, SUBSEQ = 1，SEQ=0

第三次发送180字节，剩余10字节， Bit0 = 1, SUBSEQ = 2，SEQ=0

第三次发送10字节，剩余0字节，   Bit0 = 1, SUBSEQ = 3，SEQ=0

第二帧差分数据总字节数是200，需要发送4次报文才能发送完，

第一次发送180字节，剩余20字节，Bit0 = 1, SUBSEQ = 0，SEQ=1

第一次发送20字节，剩余0字节，  Bit0 = 1, SUBSEQ = 1，SEQ=1

第三帧差分数据总字节数是100，发送1次报文就能发送完，

第一次发送100字节，剩余0字节， Bit0 = 0, SUBSEQ = 0，SEQ=2

……

3地面站JSON协议

地面站支持JSON格式上报无人机状态，但不支持JSON协议控制无人机

3.1  JSON状态信息上报

其中data字段的说明如下：

| 序号 | 字段 | 类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTKDAO | double | 度deg | 测向传感器角度 0 – 360， 无效值：-1000 |
| 2 | climbRate | double | 米/秒 | 无人机上升速度 |
| 3 | compass1Angle | double | 度deg | 罗盘1角度 0 – 360， 无效值：-1000 |
| 4 | Compass2Angle | double | 度deg | 罗盘2角度 0 – 360， 无效值：-1000 |
| 5 | Compass3Angle | double | 度deg | 罗盘3角度 0 – 360， 无效值：-1000 |
| 6 | current | double | 安A | 无人机总电流 |
| 7 | device | string | UTF-8 | 默认 "vehicle" |
| 8 | elevation | double | 米 | 无人机海拔高度 |
| 9 | error | string | UTF-8 | 错误消息 |
| 10 | flyDistance | double | 米 | 无人机飞行距离 |
| 11 | flyMode | string | UTF-8 | "定点" "定高" "任务" "定点避障" "返航" "Offboard" "跟踪" |
| 12 | flyTime | string | UTF-8 | 无人机飞行时间，"00:00:00" |
| 13 | gps1Alt | double | 米 | RTK海拔高度 |
| 14 | gps1Hdop | double | 米 | RTK水平定位精度 |
| 15 | gps1Lat | double | 度 | RTK纬度坐标，例：21.1234567 |
| 16 | gps1Lock | string | UTF-8 | 定位类型 "None", "2D Lock", "3D Lock", "3D DGPS Lock", "3D RTK GPS Lock (float) ", "3D RTK GPS Lock (fixed) ", "Static (fixed)" |
| 17 | gps1Lon | double | 度 | RTK经度坐标，例：113.1234567 |
| 18 | gps1Satellite | int8_t | 颗 | RTK搜星数量 |
| 19 | gps1Vdop | double | 米 | RTK垂直定位精度 |
| 20 | gps2Alt | double | 米 | GPS海拔高度 |
| 21 | gps2Hdop | double | 米 | GPS水平定位精度 |
| 22 | gps2Lat | double | 度 | GPS纬度坐标，例：21.1234567 |
| 23 | gps2Lock | string | UTF-8 | 定位类型 "None", "2D Lock", "3D Lock", "3D DGPS Lock", "3D RTK GPS Lock (float) ", "3D RTK GPS Lock (fixed) ", "Static (fixed)" |
| 24 | gps2Lon | double | 度 | GPS经度坐标，例：113.1234567 |
| 25 | gps2Satellite | int8_t | 颗 | GPS搜星数量 |
| 26 | gps2Vdop | double | 米 | GPS垂直定位精度 |
| 27 | groundSpeed | double | 米/秒 | 无人机水平速度 |
| 28 | homeDistance | double | 米 | 无人机距家距离 |
| 29 | latitude | double | 度 | 无人机纬度坐标，例：21.1234567 |
| 30 | longitude | double | 度 | 无人机经度坐标，例：113.1234567 |
| 31 | pitch | double | 度 | 无人机俯仰角度 |
| 32 | pitchRate | double | 度/秒 | 无人机俯仰角速度 |
| 33 | relativeAlt | double | 米 | 无人机相对高度 |
| 34 | roll | double | 度 | 无人机横滚角度 |
| 35 | rollRate | double | 度/秒 | 无人机横滚角速度 |
| 36 | sdcardRemain | double | GB | 无人机SD卡剩余容量 |
| 37 | state | string | UTF-8 | 无人机状态 "flying"，飞行中 "armed"，解锁 "disarmed"，上锁 |
| 38 | uavSysID | int |  | 无人机ID |
| 39 | uavType | string | UTF-8 | 无人机机型 "四旋翼" "四旋翼+" "六旋翼" "六旋翼+" "八旋翼" "共轴双桨" "三旋翼Y" "四旋翼共轴双桨" "直升机" |
| 40 | uavUUID | string | UTF-8 | 飞控序列号，无人机唯一识别码(出厂固定，不可更改) |
| 41 | voltage1 | double | 伏 | 无人机电压1 |
| 42 | voltage2 | double | 伏 | 无人机电压2 |
| 43 | yaw | double | 度 | 无人机航向角 |
| 44 | yawRate | double | 度/秒 | 无人机航向角速度 |
| 45 | timestampSinceEpoch | uint64_t | 毫秒 | 当前时间戳 |
| 46 | timestampString | string |  | 格式: yyyy-MM-dd hh:mm:ss:zzz 例子：2024-09-10 08:30:01:123 |